АСD-175A-24

Электроактуатор серии PIB 2050

Производитель:                                                               Governors America Corp.

Адрес:                                                                             720 Silver Street
                                                                                           Agawam, MA 01001

USA

Телефон:                                                                          (413) 233-1888
                  
                                                                                           (413) 789-7736

Адрес электронной почты:                                              info@governors-america.com

Введение

Электроактуатор АСD-175A-24 предназначен для непосредственной установки на топливные насосы высокого давления насосы «Бош» размерности «Р» вместо механического регулятора. Когда на топливный насос устанавливается АСD-175-24, получается цельная высокопроизводительная системы контроля топлива без внешних сцеплений или кронштейнов. Чтобы вручную блокировать работу актуатора, имеется внешнее отключение топлива. Также имеется регулируемый предел внутренней максимальной топливоподачи.

Актуатор АСD-175A-24 может устанавливаться на топливные насосы с количеством до 8 цилиндров. Актуатор был сконструирован с двумя изолированными камерами. Верхняя камера увлажняется маслом и содержит сцепление актуатора. Нижняя камера состоит из электромагнитных компонентов. Такая конструкция устраняет возможность скапливания любых магнитных частиц и заедания актуатора. Такие ненадежные устройства, как сильфоны и скользящие уплотнения, здесь не используются, поэтому не требуется никакого техобслуживания. Срок службы актуатора обычно совпадает со сроком службы двигателя.

Описание системы

Актуатор является электромагнитным сервоприводом, который может быть встроен в систему контроля с замкнутым контуром. Система контроля двигателя может быть описана следующим образом. Магнитный датчик частоты вращения генерирует электрический сигнал, который пропорционален частоте вращения двигателя. Этот сигнал отсылается в электронный прибор контроля частоты вращения, который сравнивает его с предварительно установленной величиной частоты вращения двигателя. Если сигнал магнитного датчика частоты вращения и предварительно установленная величина частоты вращения двигателя не равны, изменение тока с прибора контроля частоты вращения на актуатор изменит магнитное усилие в актуаторе. Потом вращение вала актуатора отрегулирует подачу топлива в двигатель и заставит частоту вращения двигателя сравняться с предварительно установленной величиной частоты вращения двигателя. Вращение вала пропорционально сумме тока актуатора и уравновешивается внутренней пружиной.

Так как в конструкции нет скользящих деталей и она полностью герметична, это дает превосходную надежность. Для повышения надежности используется одна компрессионная пружина. Никакого техобслуживания не требуется.

Спецификация

Рабочие характеристики

Усилие………………………………58,7 Н

Рабочий ход ……………………… 21,0 мм Время реакции …………………………35мсек

Потребляемая мощность

Рабочее  напряжение ………………………… 24 В пост.тока

Обычный рабочий ток ………………………… 2,0А при 24В пост.тока    Максим.ток (непрерывный)…………………… 4,0А при 24В пост.тока

Условия окружающей среды

Диапазон рабочей температуры…………….. от –40 град до +95 градС

Относительная влажность…………………………. до 100%

Обработка всех поверхностей……………. Грибково- и коррозионностойкие

Физические свойства

Габариты 131мм х 116,3мм х 106,7мм Вес 2,5 кг

Монтаж……………………………….непосредственно на топливовпрыскивающих

насосах RB3000 или 7000 вместо

механического регулятора. Требуется набор для

сепараторов подшипников распредвала.

Надежность

Испытания 100%-ное испытание КРЕПЕЖ

Коннектор………………………..ЕС1000

Отсечной рычаг………………… LE1400-4

Жгут проводов…………………...СН1215

НАБОРЫ ДЛЯ СЕПАРАТОРОВ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА

Насос серии 3000…………………………….КТ275

Насос серии 7000…………………………….КТ276

ИСПОЛНЕНИЯ

Монтаж

Подготовка топливного насоса Если насос оборудован механическим регулятором, он должен быть демонтирован.

Компания GAC рекомендует, чтобы эта работа выполнялась квалифицированным специалистом по топливовпрыскивающей аппаратуре. Описанная ниже процедура предназначена в качестве руководства для специалиста. Для насосов размерности «Р» делается несколько видов регуляторов. Ниже описанная процедура является обобщенной.

Примечание: Будьте готовы к сбору масла, которое находится в механическом регуляторе.

- Снимите задний кожух механического регулятора и отсоедините сборочный узел регулятора от топливной рейки.

- Снимите сборочный узел центробежного грузика с помощью инструмента.

- Снимите промежуточный кожух регулятора. Таким образом, остается только рейка и выступ распредвала из кожуха.

- Установите соответствующий комплект сепараторов подшипников скольжения распредвала, следуя инструкции PIB 2031. В этот комплект входят нужные прокладки для того, чтобы обеспечить положение пластины сепаратора на подшипнике и также предотвратить протекание масла вокруг

распредвала.

Комплекты сепараторов подшипников скольжения распредвала:

Насос 3000………………….КТ275 Насос 7000…………………..КТ276

- Шестигранная пробка слива масла находится на насосе между топливной рейкой и распредвалом и ее можно снять, чтобы остатки масла, если они есть, с топливной рейки стекли обратно в топливный насос.

Установка актуатора

- Вытащите четыре винта, которыми прикручена верхняя крышка (с ярлыком) к актуатору, и вытащите сцепление, используемое для подсоединения актуатора к топливной рейке.

- Вытащите винт, который прикрепляет стержень с шарикоподшипником к рычагу. Не снимайте или не ослабляйте рычаг с вала актуатора.

- Противоположный конец сцепления должен прикрепляться к верху топливной рейки с помощью прикладываемых винта и контргайки. Закрутите винт гайкой с усилием 4,0-4,5 Нм. Сцепление предварительно установлено на нужную длину и застопорено. Любая регулировка хода рейки должна выполняться с помощью прорези в рычаге актуатора.

- Прокладка, имеющаяся в комплекте монтажных деталей, ставится между актуатором и насосом. Очистите монтажные поверхности актуатора и насоса. Одна сторона прокладки покрыта клеящим составом. Снимите защитную пленку и прикрепите прокладку к актуатору. На ту стороне прокладки, которая повернута к насосу, рекомендуется нанести небольшое количество герметика для прокладок, такого как RTV.

- Ослабьте две шестигранные гайки М8, которые прижимают нижний монтажный стержень к актуатору.

- Разместите актуатор над рейкой и сцеплением. Установите нижнюю часть актуатора на пластине сепаратора подшипника скольжения. Прикрепите актуатор к насосу четырьмя винтами с шайбами М5 22 мм в верхние монтажные отверстия. Затяните эти винты с усилием до 9 Нм так, чтобы прокладка была прижата равномерно.

- Протолкните нижний монтажный стержень до пластины сепаратора подшипника и затяните две гайки М8 на шпильках, которые находятся в насосе, с усилием 10 Нм.

- Затяните две гайки М8 на шпильках, которые прижимают монтажный стержень к актуатору с усилием до 20Нм.

- Сцепление, прикрепленное к топливной рейке, должно быть свободным при перемещении от положения отсечки топлива до положения полной    топливоподачи. Полностью вытащите сцепление из насоса. Втолкните сцепление по направлению к насосу на 1 мм и прикрепите его в прорези рычага актуатора с помощью винта М5, двух плоских шайб и контргайки. Затяните с усилием до 4 Нм. Топливная рейка должна быть на расстоянии 1 мм или меньше от своего внутреннего физического упора. Теперь останов  системы по нулевой топливоподаче будет обеспечиваться актуатором  вместо регулятора внутри топливного насоса.

10. Вручную переместите рычаг актуатора и сцепление вдоль всего диапазона его

хода. Не должно быть никакого заедания. Стопорная пластина на сцеплении не должна контактировать внутри корпуса.

11. Регулировка остановки по максимальной топливоподаче находится на рычаге

актуатора. Установочный винт и контргайка могут регулироваться для ограничения перемещения топливной рейки.

12. Отодвиньте сцепление до положения полной топливоподачи и отработайте        ручное отключение, чтобы убедиться, что рычаг отключения правильно контактирует с остановочной пластиной и прижимает сцепление до нулевой топливоподачи.

13. После того, как на двигателе или динамометре была отрегулирована    максимальная топливоподача, можно установить верхнюю крышку. Разместите специальный уплотнительный винт в нижний левый угол. Стопорной проволокой скрутите две крышки вместе так, чтобы предотвратить утрамбовку.

Подсоединение

Электрический коннектор ЕС1000, который подходит к этому актуатору, должен быть предварительно подсоединен по схеме, которая подходит к напряжению системы.

Сделайте несколько кабельных жгутов, чтобы подсоединить узел контроля частоты вращения к актуатору. Рекомендуемый размер проводов кабельного жгута должен быть, по крайней мере, 1,5 кв.мм для 12В-систем и 1,0 кв.мм для 24В-систем. Если длина кабеля будет больше 4 м, то диаметр проводов должен быть еще больше. Кабельный жгут СН120 имеется у компании GAC.

Для работы на 32В подсоединяйте коннектор как показано для 24В-эксплуатации и добавьте резистор на 1,5 ом, 25В последовательно со штырьком А на коннекторе актуатора и соответствующую выходную клемму на узле контроля частоты вращения.

Подсоедините штырек А и D к узлу контроля частоты вращения. Более детальную информацию по подсоединению смотрите в документации используемого узла контроля частоты вращения.

Модификация АСВ275F актуатора включает в себя датчик положения рейки. Узел контроля частоты вращения компании GAC, в который входит электроника по управлению топливом, чтобы иметь интерфейс с этим датчиком. Информацию по подсоединению смотрите в документации соответствующего узла контроля частоты вращения.

Внимание

Двигатель должен быть снабжен независимым стоп-устройством по избежание заброса оборотов, который может стать причиной повреждений или нанесения увечий.

Обнаружение неполадок и способы их устранения

Если система регулятора не работает, выполните следующие испытания на коннекторе, установленном на актуаторе, когда актуатор перемещается вдоль своего хода.

Измерьте сопротивление АСD-175A-24

7,2 +/- 0,5 Oм

Включите актуатор на полную топливоподачу (выполните этапы, описанные в документации на узел контроля) и вручную перемещайте актуатор вдоль диапазона его хода с помощью рычага останова. Не должно быть никакого заедания.

Если актуатор прошел эти испытания успешно, значит проблема кроется где-нибудь в системе. Смотрите документацию узла контроля по неполадкам.