Подготовка сервера

Цель

Развернуть систему мониторинга дизельной установки, которая будет:

- опрашивать Modbus-контроллер,

- отправлять уведомления в Telegram и Яндекс.Мессенджер,

- принимать команды от ботов (статус, история, справка и т.д.),

- предоставлять веб-интерфейс (опционально).

Для этого необходимо выполнить шаги A–D.

Шаг A.

Пожалуйста, подготовьте и отправьте мне по защищенному каналу:

IP-адрес и порт Modbus-контроллера (он есть ниже)

CONTROLLER_IP=217.15.146.81:502

Публичный домен или IP вашего сервера (обязательно с HTTPS)

Пример: https://monitoring.vasha-firma.ru

Если домена нет, нужно получить SSL-сертификат.

Для теста можно использовать временный туннель (например, ngrok), но для постоянной работы нужен реальный домен.

Токены и ID (они уже есть)

Telegram: TELEGRAM_BOT_TOKEN и TELEGRAM_NOTIFY_CHAT_ID

Яндекс.Мессенджер: YANDEX_API_KEY и YANDEX_CHAT_ID

Чтобы использовать веб-интерфейс нужен

-  открытый порт 8000 или прокси через ваш существующий сайт.

Есть ли на сервере установленный веб-сервер (Nginx/Apache)?

Если да – мы настроим проксирование на порты нашего приложения.

Если нет – я предоставлю команды для установки Nginx.

Шаг B. Подготовка сервера (выполняет ваш администратор)

B1. Открыть порты в брандмауэре (если включён)

| Назначение | Направление | Порт | Протокол |
| --- | --- | --- | --- |
| Modbus (опрос контроллера) | Исходящий | 502 | TCP |
| API Telegram, Яндекс | Исходящий | 443 | TCP |
| Вебхук Яндекса | Входящий | 5001 | TCP |
| Веб-интерфейс (опционально) | Входящий | 8000 | TCP |

Команды для Linux (пример для ufw):

bash

sudo ufw allow out 502/tcp comment 'Modbus'

sudo ufw allow out 443/tcp comment 'External APIs'

sudo ufw allow in 5001/tcp comment 'Yandex webhook'

sudo ufw allow in 8000/tcp comment 'Web interface (optional)'

sudo ufw reload

B2. Настроить reverse-proxy (если используете свой домен)

Если у вас уже есть Nginx с HTTPS для вашего сайта, добавьте в конфигурацию (обычно /etc/nginx/sites-available/ваш-сайт) следующие блоки:

nginx

# Прокси для вебхука Яндекса (обязательно)

location /webhook {

proxy_pass http://127.0.0.1:5001/webhook;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

}

# Прокси для веб-интерфейса (опционально)

location / {

proxy_pass http://127.0.0.1:8000;

proxy_set_header Host $host;

}

Затем перезагрузите Nginx:

bash

sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx

Если Nginx не установлен, я предоставлю команды для его установки и настройки.

Если вы не хотите использовать reverse-proxy – просто откройте порты 5001 и 8000 напрямую. Тогда вебхук будет доступен по адресу https://ваш-сервер:5001/webhook (порт должен быть открыт и должен быть HTTPS). Но Яндекс требует HTTPS – либо вы используете прокси через существующий HTTPS-домен, либо вешаете SSL-сертификат прямо на порт 5001 (сложнее). Рекомендую первый вариант.

B3. Установить Docker (альтернативный способ запуска)

Если хотите изолировать приложение, можно использовать Docker. Я подготовлю Dockerfile и docker-compose.yml. Но инструкция ниже рассчитана на обычную установку без Docker.

Шаг C. Развёртывание приложения (ваш администратор)

Вы можете выполнить эти команды самостоятельно, либо я пришлю готовый скрипт «всё в одном». Ниже – пошагово.

C1. Подготовить директорию

bash

sudo mkdir -p /opt/diesel_monitor

sudo chown -R $USER:$USER /opt/diesel_monitor

cd /opt/diesel_monitor

C2. Скачать код из репозитория (я предоставлю ссылку)

bash

git clone <https://github.com/ps-strakhova/diesel-monitoring> .   # или скачать архивом – репозиторий не публичный, нужно сначала отправить мне ник аккаунта, возможно, которому нужно предоставить доступ.

C3. Создать виртуальное окружение и установить зависимости

bash

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate

pip install --upgrade pip

pip install -r requirements.txt

C4. Создать файл .env (готовый шаблон с вашими данными ниже, но без вебхука)

Откройте файл: nano .env и вставьте следующее, заменив значения на те, что вы получили в шаге A:

ini

CONTROLLER_IP="217.15.146.81"
CONTROLLER_PORT="502"
UNIT_ID="1"

CFG_PATH="data/cfgmodbus.txt"
DB_PATH="diesel.db"

TELEGRAM_BOT_TOKEN="7971887054:AAFRLVlZgykEoFpgqyvUsBWGKfac1c2CPrI"
TELEGRAM_NOTIFY_CHAT_ID=-1003549368898
# куда бот будет принимать команды (/status /help /last)
TELEGRAM_COMMAND_CHAT_ID=-1003877798778

YANDEX_API_KEY="y0__wgBEMexiOcIGJaREyDchYGVFxl9yFVeAOiDVH6um_flUUK3gCP_"
YANDEX_CHAT_ID=0/0/7cdac84f-eebb-4563-b0e8-38a4e68bd585
YANDEX_WEBHOOK_PORT=5001

YANDEX_API_KEY_LLM="AQVN1D3oz0Edw7qczBPkUom8W7RVXZmUJ3zJ8bD9"
YANDEX_FOLDER_ID=b1gvg68b4vd64s7bvrk4
#идентификатор яндекса ajek7nkcug8toet9pj0j

POLL_INTERVAL_SEC=2
SNAPSHOT_EVERY_SEC=300
REGISTER_ADDRESS_OFFSET=0

C5. Убедиться, что файл конфигурации регистров data/cfgmodbus.txt существует

Если его нет в репозитории – скопируйте его с вашего рабочего компьютера

C6. Запустить вручную для проверки

bash

cd /opt/diesel_monitor

source venv/bin/activate

python -m app.main

Если всё хорошо – через несколько секунд в Telegram и Яндекс должны прийти сообщения о запуске (или ошибка подключения к Modbus, но это тоже нормально для первого теста). Нажмите Ctrl+C для остановки.

C7. Настроить автозапуск через systemd (чтобы работал после перезагрузки)

Создайте файл /etc/systemd/system/diesel-monitor.service:

ini

[Unit]

Description=Diesel Monitor Service

After=network.target

[Service]

Type=simple

User=root

WorkingDirectory=/opt/diesel_monitor

Environment="PATH=/opt/diesel_monitor/venv/bin"

ExecStart=/opt/diesel_monitor/venv/bin/python -m app.main

Restart=always

RestartSec=10

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Затем выполните:

bash

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable diesel-monitor

sudo systemctl start diesel-monitor

sudo systemctl status diesel-monitor   # должно быть active (running)

C8. Дополнительно: запуск веб-интерфейса

Создайте второй сервис /etc/systemd/system/diesel-web.service:

ini

[Unit]

Description=Diesel Web Interface

After=network.target

[Service]

Type=simple

User=root

WorkingDirectory=/opt/diesel_monitor

Environment="PATH=/opt/diesel_monitor/venv/bin"

ExecStart=/opt/diesel_monitor/venv/bin/python -m web.main

Restart=always

RestartSec=10

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Затем:

bash

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable diesel-web

sudo systemctl start diesel-web

Шаг D. Регистрация вебхука Яндекс (ваш администратор или я удалённо)

После того как сервис запущен и порт 5001 (или прокси) доступен из интернета по HTTPS, нужно один раз сообщить Яндексу адрес вебхука.

Вариант 1 – вы выполняете сами:
Замените YOUR_API_KEY и WEBHOOK_URL (например, https://ваш-домен.ru/webhook или https://ваш-сервер:5001/webhook) и выполните в консоли сервера:

bash

curl -X POST https://botapi.messenger.yandex.net/bot/v1/webhook/set \

-H "Authorization: OAuth YOUR_API_KEY" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"webhook_url": "https://ваш-домен.ru/webhook"}'

Если ответ {"ok":true} – всё готово.

Вариант 2 – я сделаю это сама, если вы дадите мне YANDEX_API_KEY и домен.
(Никакого доступа к серверу мне не понадобится, только токен и URL.)

Шаг E.

После выполнения всех шагов сообщите мне:

- Что сервер подготовлен, порты открыты.

- Домен (или IP:порт) для вебхука

- Результат регистрации вебхука (успешно / ошибка).

- Если что-то пошло не так – пришлите лог ошибок из journalctl -u diesel-monitor -n 50.

Я затем:

Проверю доступность вебхука (отправлю тестовую команду).

При необходимости скорректирую .env и пришлю обновлённые файлы.

Дам финальное подтверждение, что система работает.